# 窗帘需求

一、项目概况

本项目为广西-东盟食品检验检测中心四楼、六楼、九楼窗帘采购，具体详见技术要求。

二、采购清单

（一）货物总清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 财政预算限额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 1 | 批 | 拒绝进口 | 125000 |

（二）货物清单明细

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮光窗帘 | 519.32 | 米 | 4、6、9层 |
| 2 | 窗纱 | 519.32 | 米 | 4、6、9层 |
| 3 | 轨道 | 519.32 | 米 | 4、6、9层 |
| 4 | 卷帘 | 13.92 | ㎡ | 6、9层 |

三、技术要求

| 货物需求一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 主要技术规格和技术标准 |
| 1 | 遮光布 | 519.32米 | 1、成分及密度、单位面积质量：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057.2-2007、FZ/T01057.3-2007、FZ/T01057.4-2007。经向密度≥1200纬向密度≥220（根/10cm）,检测标准GB/T4668-1995。单位面积质量280-400克/㎡，检测标准GB/T4669-2008。 2、基本安全标准：符合GB18401-2010 B类或以上标准（甲醛、可分解致癌芳香胺染料、PH值、异味、耐唾液色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度）。 3、消防阻燃安全标准：符合《公共场所阻燃制品及组件燃烧 性能要求和标识》GB20286-2006 耐水洗50次或以上后检测符合阻燃1级（氧指数≥32、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5S、阴燃时间≤5S、燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃、烟密度≤15、产烟毒性等级不低于ZA2 级）。 4、环保性能标准：致敏性分散染料，可萃取重金属含量（锑、铅、镉、铬、六价铬、钴、铜、镍、砷、汞），邻苯基苯酚，氯化苯和氯化钾苯，致癌染料，邻苯二甲酸脂总量，含氯苯酚，总铅，总镉，以上十项有害物质含量必须符合绿色产品评价GB/T35611-2017 直接接触类或以上标准（婴幼儿用品类）。 5、抗菌性能：水洗50次测试金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌抑菌率≥90%。检测标准GB/T20944.2-2007（洗涤≥20次后检测）。 6、挥发性物质（mg/㎡）：未检出有以下挥发性物质//氯乙烯、1-3丁二烯、乙烯基环己烯、苯乙烯、4-苯基环己烯，检测标准GB/T24281-2009。 7、污物去除率（%）：甲醛≥20，检测标准QB/T2761-2006。 8、防紫外线性能：UPF＞40、T（UVA）AV ＜5%、T（UVB）AV ＜5%，检测标准GB/T18830-2009。 9、负离子发生量（个/C㎡）：≥400。检测标准GB/T30128-2013。 注：1、以上技术标准1-9项必须提供2022年1月1日至投标截止日具有CMA或CNAS资质的检测机构签发的证明文件。1-9共9项技术指标必须在同一证明文件中体现。 - 检测报告，必须可通过二维码扫码查询核对内容，或通过在检测机构网上可查询真伪，才予以认可，否则视为无效检测报告，按未响应招标文件，负偏离评审。（原件备查）。 |
| 2 | 窗纱 | 519.32米 | 1、成分：100%聚酯纤维。 2、耐干摩擦色牢度：符合GB/T18401-2010 C类标准，检测方法：GB/T3920-2008。 3、甲醛含量：符合GB/T18401-2010 C类标准，检测方法：GB/T2912.1-2009。 4、PH值：符合GB/T18401-2010 C类标准，检测方法：GB/T7573-2009。 5、异味：符合GB/T18401-2010 无异味标准。 6、可分解致癌芳香胺染料：符合GB/T18401-2010 禁用标准，检测方法：GB/T17592-2011。 7、可萃取重金属：符合GB/T18885-2020（非直接接触皮肤类）或以上标准。 8、总铅和总镉：符合GB/T18885-2020（非直接接触皮肤类）或以上标准。 9、邻苯二甲酸脂总量：符合GB/T18885-2020（非直接接触皮肤类）或以上标准。 10、耐湿摩擦色牢度：符合GB/T19817-2005优等品标准。 11、纱线线密度：经纱30-37tex、纬纱40-45tex。 12、织物密度：经密130-150根/10cm、维密100-120根/10cm。 13、单位面积质量：85-100克/㎡。 |
| 3 | 铝合金轨道 | 519.32米 | 1、轨道材质符合GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》的标准要求并已通过检测； 2、规格：宽≥20mm，高≥20mm，厚度≥1.0mm，漆面电泳处理，滑珠吊环为镀锌钢材质。 3、参考规格：6063-T5 4、轨道和滑轮需顺滑、静音特点，使滑轮滑动时无噪音。 5、轨道安装需牢固，与天花紧贴无缝隙，每米承重≥20公斤。 |
| 4 | 卷帘 | 13.92㎡ | 1、成份：100%聚酯纤维（禁止用PVC聚氯乙烯包覆）。 2、织物密度：经向≥180根/10cm,纬向≥330根/10cm；厚度≤0.60mm；单位面积质量≤300g/㎡。 3、阻燃标准：符合GB8624-2012 B1级，符合GB/T5454-1997、GB/T5455-2014经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃； 4、甲醛含量：符合GB18401-2010 B类标准。 5、PH值：符合GB18401-2010 B类标准。 6、可分解致癌芳香胺染料：符合GB18401-2010 B类标准。 7、异味：符合GB18401-2010 无异味标准。 8、卷管:镁铝合金材质，外径≥38mm，壁厚≥1.0mm。 9、底槽： 镁铝合金材质，壁厚：1.0mm±5%，表面静电粉末喷涂烤漆，底部带有防撞静音条，保证帘布平整挺括。 10、卷帘制头采用加强钢琴弹簧，拉珠单根强度可达到15.4kg，使用寿命10年 |